VZDUCHOVÝ FILTR - Vzduchový filtr je umístěn v boxu pod sedadlem.

Nikdy nestartujte čtyřkolku, když je vzduchový filtr demontovaný! Hrozí vážné poškození motoru!

1. Víko vzduchového boxu

2. Spony vzduchového boxu.

Čištění vzduchového filtru: demontujte vzduchový filtr z boxu a vyfoukejte jej tlakovým vzduchem. Poté jej namažte sprejem určeným pro mazání vzduchových filtrů a namontujte zpět do boxu. V případě velkého znečištění nebo poškození vyměňte za nový.

Pravidelná kontrola

Každý ocelový rám (konstrukce), jakožto i rám čtyřkolky má omezenou životnost.

1. Životnost rámu závIsí na použitém materiálu ve výrobě, ošetření konstrukce a jeho konečné úpravě.

2. Životnost rámů je přímo odvislá na způsobu používání čtyřkolky a následné péči o rám. Pravidelná prohlídka rámu v autorizovaném servisu je velmi důležitá!

● Rám – v hlavním nosném rámu je usazen motor a jsou k němu přimontovány ostatní části.

● Dvojitá ramena - jsou přimontována k hlavnímu rámu a jsou odpružena pětipolohovými tlumiči.

● Nárazník - je přimontován vpředu k hlavnímu rámu a chrání přední část čtyřkolky.

Používání čtyřkolky ve velmi těžkém terénu, agresivním prostředí nebo agresivní jízdě zkracuje životnost oceli potažmo celého rámu. Jakékoli poškození rámu může vést k nepřevidatelné vážné nehodě která může vyústit ve vážná zranění či smrt. Před každou jízdou vždy zkontrolujte stav rámu čtyřkolky. Jestliže naleznete praskliny, ohnutí, či hluboké rýhy kontaktujte váš autorizovaný servis a nechte poškození odborně opravit nebo poškozenou část vyměnit. Jestliže jste se čtyřkolkou havarovali, nebo došlo k převrácení, může rám vykazovat skryté poškození, které nebude na první pohled viditelné. V takovém případě nechte čtyřkolku (rám) odborně prohlédnout v autorizovaném servisu než budete čtyřkolku znovu používat.

Drobné poškození, poškrábání ochranného laku doporučujeme co nejdříve opravit pro udržení dlouhé životnosti rámu.(zamezit korozi rámu)

RÁM, POMOCNÉ RÁMY,RAMENA A ODPRUŽENÍ
1. Hlavní rám

2. Úchyty motoru k rámu

3. Přední nárazník

Seřízení volnoběžných otáček

Seřizovací šroub volnoběžných otáček je umístěný na pravé straně karburátoru. Pro správné seřízení volnoběžných

otáček je nutné použití diagnostického přístroje pro měření otáček. Z tohoto důvodu byste měli přenechat odborné

seřízení volnoběžných otáček autorizovanému servisu .

1. Pro správné seřízení volnoběžných otáček musí být motor zahřátý na provozní teplotu. min.158℉ (60℃)

2. Pro zvýšení volnoběžných otáček motoru otočte seřizovacím šroubem (1) doprava (a). viz. obrázek. Pro snížení volnoběžných otáček motoru otočte seřizovacím šroubem (1) doleva (b).viz obrázek

(1) Seřizovací šroub volnoběžných otáček

(a) Směr pro zvýšení volnoběžných otáček (doprava)

(b) Směr pro snížení volnoběžných otáček (doleva)

SEŘÍZENÍ VŮLE PÁČKY AKCELERÁTORU (PLYNU)

1.Stáhněte krytku (1) ze seřizovacího šroubu páčky akcelerátoru.

2.Povolte zajišťovací matici (2) na seřizovacím šroubu (3) lanka akcelerátoru.

3.Otáčním seřizovacího šroubu (3) nastavte správnou vůli lanka (páčky akcelerátoru).Předepsaná vůle páčky akcelerátoru jsou 3mm volného chodu než začne páčka reagovat.

4.Utáhněte zajišťovací matici (2) na seřizovacím šroubu (3).Zkontrolujte správné seřízení vůle!

5.Nasuňte zpět krytku (1) na seřizovací šroub páčky akcelerátoru.

1. Krytka seřizovacího šroubu lanka akcelerátou

2. Zajišťovací matice seřizovacího šroubu

3. Seřizovací šroub lanka akcelerátoru

POZNÁMKA:

Jestliže není možné seřídit správné nastavení vůle páčky akcelerátoru, páčka nemá volný chod, lanko akcelerátoru je poškozené atd. kontaktujte autorizovaný servis pro opravu nebo výměnu poškozené součástky za novou.

MOTOROVÝ OLEJ

Motorový olej je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují celkovou životnost a výkon motoru. Kvalitní

motorový olej měňte dle plánu údržby (tabulky) na str. 85-86 této uživatelské příručky. Při používání čtyřkolky ve

velmi těžkém terénu nebo agresivním stylu jízdy, měňte kvalitní motorový olej častěji než je předepsáno v plánu

údržby.

KONTROLA HALDINY MOTOROVÉHO OLEJE

Před jízdou vždy zkontrolujte hladinu motorového oleje. Hladinu motorového oleje můžete zkontrolovat průhledem

(2) v levém víku motoru nebo pomocí měrky (1) umístěné na levé straně motoru.

UPOZORNĚNÍ

Nejprve zaparkujte čtyřkolku na rovině. Průhledem se ujistěte, že je v motoru olej. Nastartujte motor na dobu 1 minuty. Poté nechte motorový olej usadit aby nebylo měření nepřesné. Pokud není v motoru dostatečné množství oleje, přidejte potřebné množství stejného typu motorového oleje jako je již v motoru použitý a opakujte měření.

1. Nejprve zaparkujte čtyřkolku na rovině.

2. Průhledem se ujistěte, že je v motoru olej.

3. Nastartujte motor na 1. minutu. Poté motor vypněte a nechte motorový olej usadit, aby nebylo měření nepřesné.

4. Vyšroubujte měrku motorového oleje.

5. Otřete měrku motorového oleje čistou látkou a zašroubujte zpět.

6. Znovu měrku vyšroubujte a zkontrolujte hladinu oleje na drážkované části měrky. Hladina oleje by měla být mezi

ryskou minimální a maximální úrovně hladiny oleje viz. obrázek vpravo.

7. Jestliže je hladina pod nebo na minimální úrovni hladiny motorového oleje, doplňte potřebné množství oleje 95

stejného typu jako je již v motoru použitý. Nedoplňujte olej vice než je maximální určená maximální hladina. Měrka oleje L: minimální hladina, N: správná hladina, H: maximální hladina

8. Zašroubujte zpět měrku hladiny oleje a opakujte měření viz. bod. 4-6. dokud nedosáhnete správné hladiny.

Upozornění: Pokud při měření hladiny motorového oleje zjistíte, že hladina oleje oproti poslednímu měření stoupá, může to znamenat, že nemáte čtyřkolku na rovině nebo že se do motorového oleje dostala jiná kapalina (voda). Jestliže se v motorovém oleji objeví ještě jiná kapalina ihned kontaktujte svůj autorizovaný servis a nechte čtyřkolku odborně prohlédnout a případnou závadu odstranit. V tomto případě čtyřkolku nikdy nestartujte, hrozí vážné poškození motoru a jeho součástí.

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE

Motorový olej je jedním z nejvýznamnějších faktorů které ovlivňují celkovou životnost a výkon motoru. Kvalitní motorový olej měňte dle plánu údržby (tabulky) na str. 85-86 této uživatelské příručky. Při používání čtyřkolky ve velmi těžkém terénu nebo agresivním stylu jízdy měňte kvalitní motorový olej častěji než je předepsáno v plánu údržby. Při záběhu nového motoru vyměňte motorový olej po prvních ujetých 200Km nebo po max. 10 hodinách používání čtyřkolky podle toho, která situace nastane dříve.

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu. Nastartujte a nechte motor zahřát na teplotu cca 158℉ (70℃).Poté motor vypněte a demontujte kryt pod motorem.

2. Umístěte nádobu na vyjetý olej pod výpustní šroub motorového oleje, který je umístěný v spodu motoru. viz. obrázek

3.Demontujte výpustní šroub a nechte motorový olej zcela vytéct a vykapat. (minimálně 30 minut)

4. Vyměňte těsnící kroužek a zašroubujte zpět výpustní šroub. Výpustní šroub dotáhněte na požadovaný moment 19 Nm. Otřete spodní část motoru od vyjetého oleje.
5. Demontujte kryt pod olejovým filtrem a vložte pod olejový filtr nádobu na vyjetý motorový olej.

6. Demontujte olejový filtr a nechte zbytek motorového oleje vykapat (Nutné speciální nářadí).

7. Pečlivě očistěte dosedací plochy olejového filtru na motoru a namažte čistým motorovým olejem.

8. Namažte těsnící kroužek a závit nového olejového filtru čistým motorovým olejem.

9. Namontujte zpět olejový filtr a dotáhněte jej na předepsaný moment 17 Nm.

10. Otřete okolí olejového filtru od vyjetého oleje.

11. Vyšroubujte měrku motorového oleje z plnícího otvoru.

12. Naplňte motor požadovaným množstvím kvalitního motorového oleje.
13. Nastartujte motor a nechte cca 1 minutu běžet. Dále pokračujte podle postupu pro kontrolu hladiny motorového

oleje této uživatelské příručky.

14. Zkontrolujte výpustní šroub a olejový filtr zdali nedochází k úniku oleje. V případě úniku opakujte celý postup a

závadu odstraňte.

15. Jestliže nedochází k žádnému úniku a hladina oleje je ve správné úrovni, přišroubujte zpět kryt motoru a filtru.

16. Vyjetý olej a olejový filtr odneste na určená místa pro jejich ekologickou likvidaci. Nikdy nevyhazujte olejový filtr

do běžného odpadu.

POZNÁMKA:

Dosedací, těsnící plochy na výpustním šroubu, motoru i těsnícího kroužku musí být vždy naprosto čisté. Tyto plochy nesmí mít žádné ostré hrany, rýhy ani škrábance. Doporučený motorový olej pro tuto čtyřkolku je 10W-40. Nikdy nedotahujte výpustní šroub a olejový filtr větší silou než je předepsaný moment. Hrozí vážné poškození částí motoru!

PŘEDNÍ DIFERENCIÁL
KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PŘEVODOVÉHO OLEJE PŘEDNÍHO DIFERENCIÁLU
POZNÁMKY

○ Pravidelná kontrola každých 6 měsíců nebo 100 hod.

○ Výměna: prvních ujetých 200 Km nebo 10 hod.

○ Pravidelná výměna každých ujetých 2000 Km nebo 2 roky.

Převodový olej předního diferenciálu je jedním z nejvýznamnějších faktorů které ovlivňují celkovou životnost převodů. Kvalitní převodový olej měňte dle plánu údržby (tabulky). Při používání čtyřkolky ve velmi těžkém terénu nebo agresivním stylu jízdy měňte kvalitní převodový olej častěji než je předepsáno v plánu údržby. Při záběhu vyměňte převodový olej po prvních ujetých 200Km nebo po max. 10hod. používání čtyřkolky podle toho která situace nastane dříve.

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu.

2. Demontujte kontrolní šroub hladiny převodového oleje předního diferenciálu (1) umístěného na pravé straně viz obr. vpravo

3. Demontujte plnící šroub převodového oleje předního diferenciálu (2) umístěného na pravé straně viz obr. vpravo

4. Zkontrolujte hladinu převodového oleje předního diferenciálu. Pokud je hladina převodového oleje pod úrovní kontrolního šroubu, doplňte otvorem plnícího šroubu nový předepsaný převodový olej (Hypoidní převodový olej 80W-90 API, GL-5), dokud olej nezačne vytékat otvorem kontrolního šroubu.

5.Zašroubujte zpět kontrolní šroub (1) i plnící šroub (2) a utáhněte dle předepsaného utahovacího momentu. Utahovací moment pro kontrolní šroub je 9 Nm. Utahovací moment pro plnící šroub je 35 Nm.

VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE PŘEDNÍHO DIFERENCIÁLU

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu.

2. Demontujte spodní kryt předního diferenciálu.

3. Demontujte kontrolní šroub hladiny převodového oleje předního diferenciálu (1)umístěného na pravé straně.

4. Demontujte plnící šroub převodového oleje předního diferenciálu (2) umístěného na pravé straně.

5. Umístěte nádobu na vyjetý olej pod výpustní šroub (3)převodového oleje umístěného ve spodu předního diferenciálu. viz. obr. vpravo

6. Demontujte výpustní šroub (3) a nechte převodový olej zcela vytéct a vykapat. (minimálně 30 minut)

7. Vyměňte těsnící kroužek a zašroubujte zpět výpustní šroub. Výpustní šroub dotáhněte na předepsaný utahovací moment 32 Nm. Otřete diferenciál od vyjetého oleje.
8. Naplňte otvorem plnícího šroubu nový předepsaný převodový olej (Hypoidní převodový olej 80W-90 API, GL-5),

dokud olej nezačne vytékat otvorem kontrolního šroubu. (cca 170cc, 0,17L,1,7dl)

9. Zašroubujte zpět kontrolní šroub (1) i plnící šroub (2) a utáhněte dle předepsaného utahovacího momentu. Utahovací moment pro kontrolní šroub je 9 Nm. Utahovací moment pro plnící šroub je 35 Nm

10. Zkontrolujte výpustní šroub zdali nedochází k úniku oleje. V případě úniku opakujte celý postup a závadu odstraňte.

11. Jestliže nedochází k žádnému úniku, přišroubujte zpět spodní kryt diferenciálu.

ZADNÍ ROZVODOVÁ SKŘÍŇ
KONTROLA ÚROVNĚ HLADINY PŘEVODOVÉHO OLEJE ZADNÍ ROZVODOVÉ SKŘÍNĚ
○ Pravidelná kontrola každých 6 měsíců nebo 100 hod.

○ Výměna: prvních ujetých 200 Km nebo 10 hod.

○ Pravidelná výměna každých ujetých 1000 Km nebo 1 rok.

Převodový olej zadní a redukční (před rozvodové) rozvodové skříně je jedním z nejvýznamnějších faktorů které ovlivňují celkovou životnost převodů. Kvalitní převodový olej měňte dle plánu údržby (tabulky). Při používání čtyřkolky ve velmi těžkém terénu nebo agresivním stylu jízdy měňte kvalitní převodový olej častěji než je předepsáno v plánu údržby. Při záběhu vyměňte převodový olej po prvních ujetých 200Km nebo po max. 10hod. používání čtyřkolky podle toho, která situace nastane dříve.

102

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu.

2. Demontujte kontrolní šroub hladiny převodového oleje zadní rozvodové skříně (1) umístěného na levé straně viz obr. vpravo

3. Demontujte plnící šroub převodového oleje zadní rozvodové skříně (2) umístěného na pravé straně.
4. Zkontrolujte hladinu převodového oleje zadní rozvodové skříně. Pokud je hladina převodového oleje pod úrovní kontrolního šroubu doplňte otvorem plnícího šroubu nový předepsaný převodový olej (Hypoidní převodový olej 80W-90 API, GL-5), dokud olej nezačne vytékat otvorem kontrolního šroubu.

5.Zašroubujte zpět kontrolní šroub (1) i plnící šroub (2) a utáhněte dle předepsaného utahovacího momentu.

VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE ZADNÍ ROZVODOVÉ SKŘÍNĚ

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu.

2. Demontujte spodní kryt zadní rozvodové skříně.

3. Demontujte kontrolní šroub hladiny převodového oleje zadní rozvodové skříně (1) umístěného na levé straně.

4. Demontujte plnící šroub převod. oleje zadní rozvodové skříně (2) umístěného na pravé straně.

5. Umístěte nádobu na vyjetý olej pod výpustní šroub (3) převodového oleje umístěného v levé spodní části zadní rozvodové skříně.
6. Demontujte výpustní šroub (3) a nechte převodový olej zcela vytéct a vykapat. (minimálně 30 minut)

7. Vyměňte těsnící kroužek a zašroubujte zpět výpustní šroub. Výpustní šroub dotáhněte na předepsaný utahovací moment. Otřete zadní rozvodovou skříň od vyjetého oleje.

8. Naplňte otvorem plnícího šroubu nový předepsaný převodový olej (Hypoidní převodový olej 80W-90 API, GL-5), dokud olej nezačne vytékat otvorem kontrolního šroubu.(cca 0,25L)

9. Zašroubujte zpět kontrolní šroub (1) i plnící šroub (2) a utáhněte dle předepsaného utahovacího momentu.

10. Zkontrolujte výpustní šroub zdali nedochází k úniku oleje. V případě úniku opakujte celý postup a závadu

odstraňte.

11. Jestliže nedochází k žádnému úniku, přišroubujte zpět spodní kryt rozvodové skříně.

VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO OLEJE ZADNÍ REDUKČNÍ (předrozvodové) SKŘÍNĚ
○ Pravidelná kontrola každých 6 měsíců nebo 100 hod.

○ Výměna: prvních ujetých 200 Km nebo 10 hod.

○ Pravidelná výměna každých ujetých 2000 Km nebo 2 roky.

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovné podlaze. Zařaďte neutral a aktivujte parkovací brzdu.

2. Demontujte plnící šroub převodového oleje zadní redukční (předrozvodové) skříně (1) který naleznete na přední straně redukční skříně viz obr.na této straně.

3. Umístěte nádobu na vyjetý olej pod výpustní šroub (2) převodového oleje který naleznete ve spodní části zadní redukční (předrozvodové) skříně viz.obr.na této straně.

4. Demontujte výpustní šroub (2) a nechte převodový olej zcela vytéct a vykapat. (minimálně 30 minut)

5. Vyměňte těsnící kroužek a zašroubujte zpět výpustní šroub. Výpustní šroub dotáhněte na předepsaný utahovací moment. Otřete zadní redukční skříň od vyjetého oleje.

6. Naplňte otvorem plnícího šroubu (1) 70cc (0,7dl) nového předepsaného převodového oleje (Hypoidní převodový olej 80W-90 API, GL-5).

7. Zkontrolujte výpustní šroub zdali nedochází k úniku oleje. V případě úniku opakujte celý postup a závadu odstraňte.

8. Jestliže nedochází k žádnému úniku, přišroubujte zpět spodní kryt rozvodové skříně

9. Vyjetý převodový olej odneste na určená místa pro jejich ekologickou likvidaci.

CHLADÍCÍ SOUSTAVA
HLADINA (ÚROVEŇ) CHLADÍCÍ KAPALINY
Před každou jízdou zkontrolujte hladinu chladící kapaliny v expanzní nádobce která je umístěna pod pravým předním

blatníkem. Správnou kontrolu hladiny chladící kapaliny provádějte vždy v chladném stavu, protože hladina chladící

kapaliny v závislosti na teplotě kolísá. Udržujte hladinu chladící kapaliny v chladném stavu v expanzní nádobě mezi

ryskou „FULL” a “ADD” dle obrázku. Pro výměnu či doplnění používejte výhradně nemrznoucí směs chladící kapaliny určenou pro čtyřkolkové nebo motocyklové hliníkové motory popřípadě destilovanou vodu.

KONTROLA HLADINY CHLADÍCÍ KAPALINY

1. Ujistit se, že motor a radiátor je kompletně chladný.

2. Bez otevření víčka expanzní nádobky vizuálně zkontrolujte hladinu chladící kapaliny. Hladina vychladlé chladící

kapaliny musí být mezi ryskou FULL a ADD viz. obrázek vpravo.

FULL: maximální hladina chladící kapaliny

ADD: minimální hladina chladící kapaliny


VAROVÁNÍ

POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

Popálení, opaření. Přehřátí motoru a jeho zadření.

CO SE MŮŽE STÁT

V případě otevření chladící soustavy dokud nevychladne hrozí riziko popálení a opaření. Při nedostatku chladící kapaliny může dojít k přehřátí motoru, následnému zadření a havárii, která může vyústit ve vážná zranění či smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

Před otevřením chladícího systému vždy počkejte až zcela vychladne. Před každou jízdou zkontrolujte, případně

doplňte chladící kapalinu. 

! POZNÁMKA:

Expanzní nádobka je vyrobena z průhledného materiál, tudíž je hladina chladící kapaliny viditelná.

DOPLNĚNÍ CHLADÍCÍ KAPALINY

1. Před výměnou chladící kapaliny se ujistěte, že motor vychladnul. Pro otevření kapoty použijte příslušný klíč a otevřete.

2. S použitím ochranné látky (rukavice) opatrně a pomalu otevřete zátku expanzní nádobky. Doplňte požadované množství chladící kapaliny ke značce "FULL".

3. Expanzní nádobku uzavřete a následně přední kryt.

VÝMĚNA CHLADÍCÍ KAPALINY

1. Před výměnou chladící kapaliny se ujistěte, že motor vychladnul. Pro otevření kapoty použijte příslušný klíč a otevřete.

viz. obrázek. Vždy používejte ochranné brýle, rukavice a mějte připravenou utěrku pro setření vyteklé kapaliny.

2. Odstraňte svorku ze spodní hadice vedoucí k chladiči, hadici sejměte a nechte chladící kapalinu zcela vytéct do připravené nádobky.

3. Až chladící kapalina zcela vyteče nainstalujte zpět hadici se svorkou .

4. Otevřete uzávěr chladiče.

5. Doplňte předepsanou hladinu chladící kapaliny na úroveň hrdla chladiče.

6. Uzavřete uzávěr chladiče.

7. Nastartujte motor na dobu 1 minuty ve volnoběžných otáčkách.

8. Po vychladnutí zkontrolujte hladinu kapaliny a pokud neodpovídá obsah chladicí kapaliny opakujte výše popsané kroky pro doplňování.

BRZDOVÝ SYSTÉM
TEST BRZDOVÉHO SYSTÉMU

1. Stlačte pravou brzdovou páčku a zkuste brzdný účinek předních kol. Páčka by měla být přiměřeně tvrdá a při

stlačení by měla klást odpor. Při puštění by se měla páčka lehce vrátit zpět do základní polohy. Čím větší silou

budete na páčku tlačit, tím větší by měla být brzdná síla. Rozjeďte se vpřed i vzad a přesvědčte se, že brzdná síla je

dostatečná pro bezpečné zastavení čtyřkolky. Pokud je brzdová páčka měkká, nevrací se správně nebo přední brzdy

vykazují nedostatečný brzdný účinek kontaktujte autorizovaný servis čtyřkolek .

2. Sešlápněte pedál nožní brzdy a zkuste brzdný účinek všech kol. Pedál nožní brzdy by měl být přiměřeně tvrdý a

při sešlápnutí by měl klást odpor. Při puštění by se měl pedál nožní brzdy lehce vrátit zpět do základní polohy. Čím

větší silou budete na pedál tlačit tím větší by měla být brzdná síla. Rozjeďte se vpřed i vzad a přesvědčte se, že

brzdná síla je dostatečná pro bezpečné zastavení čtyřkolky. Pokud je brzdový pedál měkký, nevrací se správně

nebo přední či zadní brzdy vykazují nedostatečný brzdný účinek, kontaktujte autorizovaný servis čtyřkolek .

3. Zkontrolujte těsnost celého brzdového systému. Prohlédněte všechny brzdové trubky a hadice v celé délce,

veškeré spoje brzdového systému, brzdové pumpy i brzdové třmeny.

4. Zkontrolujte stav všech brzdových obložení. (brzdových destiček)

5. Zkontrolujte správnou hladinu brzdové kapaliny ve všech nádržkách pro brzdovou kapalinu.

6. Test brzdového systému provádějte vždy v nízké rychlosti.

7. Po jízdě v mokru nebo vodě vždy vyzkoušejte brzdný účinek. Několikrát za sebou zabrzděte, aby došlo třením k

vysušení.

BRZDOVÁ KAPALINA 
VAROVÁNÍ - POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

Používat znečištěnou brzdovou kapalinu. Používat jinou brzdovou kapalinu než DOT 4, nebo brzdovou kapalinu míchat.

CO SE MŮŽE STÁT Brzdy nebudou mít dostatečný brzdný účinek. Dojde k úplnému selhání brzd, což může vést k vážné havárii která může vyústit v naprosté zničení čtyřkolky, vážné zranění či smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK Používejte pouze předepsanou brzdovou kapalinu DOT 4. Vždy použijte pouze brzdovou kapalinu, která byla řádně uzavřená, aby v ní nebyly nečistoty nebo neobsahovala absorbovanou vlhkost.

! UPOZORNĚNÍ Zamezte kontaktu brzdové kapaliny s částmi čtyřkolky, jako jsou plasty, lakované, gumové, látkové či jiné části, které může brzdová kapalina poškodit nebo zničit. Při práci s brzdovou kapalinou používejte ochranné pomůcky a přikryjte potřebné části čtyřkolky proti potřísnění brzdovou kapalinou. Pokud dojde ke kontaktu s brzdovou kapalinou neprodleně postižené místo omyjte čistou vodou.

BRZDOVÁ PÁČKA NA ŘÍDÍTKÁCH S NÁDOBKOU PRO BRZDOVOU KAPALINU

1. Pro kontrolu hladiny brzdové kapaliny v nádobce brzdové páčky na řídítkách je nutné zaparkovat čtyřkolku na rovině a srovnat řídítka.

2. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny přes kontrolní průzor (okénko) zpředu nádobky. Hladina brzdové kapaliny by měla být nad značkou "LOWER" viz. obrázek vpravo. Pokud bude hladina brzdové kapaliny pod touto značkou,

doplňte doporučenou brzdovou kapalinou DOT4.

3. Odstraňte případné nečistoty okolo nádobky na brzdovou kapalinu.

4. Z vrchu víčka vyšroubujte dva šrouby a opatrně otevřete víčko nádobky. Pozor na těsnění víčka.
 ************ (1) Kontrolní průzor (okénko) *** (2) “LOWER” značka ************

5. Doplňte doporučenou brzdovou kapalinou DOT 4 na správnou úroveň.

6. Víčko nádobky brzdové kapaliny namontujte zpět a upevněte šrouby .

POZNÁMKA:

Nádobka brzdové kapaliny pro ruční brzdu je umístěna přímo z přední strany brzdové pumpy. Před kontrolou hladiny brzdové kapaliny se ujistěte, že čtyřkolka stojí na rovině a řídítka jsou rovně. Před doplňováním brzdové kapaliny se ujistěte, že okolo nádobky nejsou žádné nečistoty. Nečistoty se nesmí dostat do brzdové kapaliny- hrozí selhání brzdového systému.

PEDÁL NOŽNÍ BRZDY A NÁDOBKA NA BRZDOVOU KAPALINU

Pro kontrolu hladiny brzdové kapaliny v nádobce nožní brzdy je nutné zaparkovat čtyřkolku na rovině.

1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny přes průhlednou nádobku. Hladina brzdové kapaliny by měla být nad

značkou "MIN" viz. obrázek vpravo. Pokud bude hladina brzdobé kapaliny pod touto značkou doplňte

doporučenou brzdovou kapalinou DOT4.

2. Odstraňte případné nečistoty okolo nádobky na brzdovou kapalinu.

3. Odšroubujte víčko nádobky brzdové kapaliny. Pozor na těsnění víčka.

4. Doplňte doporučenou brzdovou kapalinou DOT4 na správnou úroveň.

5. Ujistěte se, že se do brzdové kapaliny nedostala žádná nečistota a uzavřete víčko nádobky.

Před jízdou zkontrolujte správnou účinnost brzd!

PARKOVACÍ BRZDA

Ruční parkovací brzda je umístěna na pravé brzdové páčce. Parkovací brzdu aktivujete stisknutím páčky a následný zamáčknutím aretace a puštěním brzdové páčky. Při správně aktivované ruční brzdě zůstane páčka brzdy zajištěná aretací ve stisknuté poloze. Deaktivování parkovací brzdy proveďte silnějším stisknutím brzdové páčky a aretace kvůli zpětné pružině sama odskočí. Tím je parkovací brzda deaktivována. Čtěte pečlivě upozornění a varování pro používaní parkovací brzdy. Nikdy nezapomeňte před jízdou ruční parkovací brzdu deaktivovat!

VAROVÁNÍ

POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

1. Čtyřkolka se může náhle samovolně rozjet.

2. Jízda s aktivovanou (zapnutou) ruční parkovací brzdou.

CO SE MŮŽE STÁT

1. Nesprávné seřízení nebo nesprávné aktivování ruční parkovací brzdy může vést k samovolnému rozjetí, což může mít za následek újmu na zdraví či škodu na majetku a čtyřkolce.

2 Jízda s nesprávně seřízenou či aktivovanou ruční parkovací brzdou způsobí předčasné opotřebení brzdových destiček, přehřátí brzdového třmenu, kotouče a jejich následného zničení.

3. Hrozí naprostá ztráta brzdové funkce, následná havárie, která může vyústit ve vážné zranění či smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

1. Před jízdou vždy deaktivujte (vypněte) ruční parkovací brzdu.

2. Pro zaparkování čtyřkolky si vždy veberte rovnou plochu s pevným podkladem.

3. Před jízdou vždy zkontrolujte správné seřízení ruční parkovací brzdy (při deaktivované ruční parkovací brzdě se musí čtyřkolka pohybovat volně).

ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace je provedena pomocí měděných lankových drátu zabalených do svazků a je rozvedena po celé čtyřkolce. Obsahuje mnoho součástek, konektorů a jiných spojů. Při používání čtyřkolky ve velmi vlhkém nebo agresivním prostředí může dojít k závadě na elektroinstalaci především ve spojích (nedokonalému přenosu, k velkému přechodovému odporu, atd.). V takovém případě je nutné nechat elektroinstalaci řádně vyschnout, veškeré konektory a spoje očistit a aplikovat přípravek určený pro elektrické kontakty. Elektroinstalace čtyřkolky je navržena s ohledem potřeby proudu pro správnou funkci všech elektrických částí čtyřkolky samotné + zásuvku pro připojení externího elektrického příslušenství. Nikdy neodborně nezasahujte do elektroinstalace! Nikdy nepřipojujte k elektroinstalaci jiné než originální schválené doplňky (příslušenství), nebo rovnocenné výrobcem nebo oprávněným dovozcem značky schválené. Nikdy nepřipojujte k elektroinstalaci příslušenství (doplňky) s větším výkonem (odběrem proudu) než je dovoleno. Nikdy nezaměňujte žádné součástky elektroinstalace (např. žárovky) za jiné než s předepsanými parametry. V případě nedodržení výše popsaných pokynu hrozí vážné poškození elektroinstalace!

SNÍMAČE TEPLOTY CHLADÍCÍ KAPALINY
Snímače teploty chladící kapaliny jsou umístěny vpředu na chladiči a na motoru. Pokud je teplota motoru příliš vysoká na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka. viz. obrázek. na str. 47. V takovém případě ihned zastavte čtyřkolku a zkontrolujte chladící systém. (správnou hladinu chladící kapaliny , funkčnost ventilátoru chladiče). Pokud nenaleznete příčinu a závadu neodstraníte nestartujte motor hrozí přehřátí a následné zadření motoru. Kontaktujte autorizovaný servis .

POJISTKY

Pojistková skříňka je umístěna pod sedadlem. V pojistkové skříňce naleznete pojistky pro jednotlivé elektrické obvody čtyřkolky. Pokud se pojistka přepálí opakovaně, znamená to závadu (zkrat, přetížení, nedokonalý spoj, velký přechodový odpor) v daném obvodu. V tomto případě se čtyřkolkou nejezděte, nestartujte, odpojte akumulátor a nepokoušejte případnou závadu opravit svépomocí. V krajním případě může hrozit vznícení elektroinstalace a požár

čtyřkolky, což může vést k vážnému úrazu. Obraťte se na autorizovaný servis.

VAROVÁNÍ - POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

Vznícení elektroinstalace a požár čtyřkolky.

CO SE MŮŽE STÁT Při jízdě se závadou v elektrickém systému může nastat požár, což může vést k vážnému zranění nebo smrti.

K závadě na elektrickém systému může dojít při jeho přetížení a následnému výpadku některých obvodů (např. světlometů) což je velmi nebezpečné a může dojít k havárii.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

Vždy nahraďte přepálenou pojistku pouze stejným typem se stejnými parametry. Nikdy nepoužívejte jakoukoli náhražku místo předepsané pojistky. Před výměnou přepálené pojistný zkontrolujte stav elektroinstalace (svazky, konektory, spoje, atd.) . Při výměně pojistky vždy vypněte hlavní spínací skříňku. Pokud se pojistka přepálí opakovaně znamená to závadu (zkrat , přetížení, nedokonalý spoj, velký přechodový odpor) v daném obvodu. V tomto případě se čtyřkolkou nejezděte, nestartujte, odpojte akumulátor a nepokoušejte případnou závadu opravit svépomocí. Obraťte na autorizovaný servis.

POZNÁMKA:

Před výměnou prasklé žárovky vypněte hlavní spínací skříňku a počkejte až žárovka vychladne. Při výměně nové především halogenových žárovky se nedotýkejte její skleněné části holou rukou. Používejte pouze žárovky předepsaných parametrů.(HS1 12V 35W/35W)

Výměna žárovky předního světlometu

1. Odstraňte gumovou krytku ze zadní části světlometu, odepněte zajišťovací pružinu a vyjměte žárovku.

2. Nainstalujte novou žárovku, zajistěte pružinu.

3. Proveďte zkoušku a vraťte zpět gumovou krytku.

Výměna žárovek zadního světla

1. Odstraňte gumovou krytku a pootočením vlevo demontujte objímku žárovky.

2. Vyjměte žárovku z objímky zatlačením a pootočením vlevo.

3. Nainstalujte novou žárovku do objímky zatlačením a pootočením vpravo.

4. Nainstalujte objímku žárovky zpět pootočením vpravo.

5. Proveďte zkoušku a vraťte zpět gumovou krytku.

AKUMULÁTOR

V tomto modelu čtyřkolky je použit uzavřený gelový akumulátor nevyžadující (neumožňující) jakékoli doplňování elektrolytu. Akumulátor je nutné pouze správně skladovat, a pravidelně nabíjet. Pro nabíjení tohoto typu akumulátoru používejte výhradně nabíječku určenou pro gelové akumulátory. V případě nepoužívání čtyřkolky déle než jeden měsíc doporučujeme akumulátor odpojit a před znovuzapojením dobít. Při zaparkování čtyřkolky v zimním období vyjměte akumulátor ze čtyřkolky, uskladněte jej při teplotě 10-20℃ a pravidelně nechte dobít. (3x za zimní období). Dlouhodobé vystavování akumulátoru teplotám pod bodem mrazu snižuje jeho kapacitu a hrozí jeho nevratné poškození. (zničení) Udržujte kontakty akumulátoru čisté, ošetřené a správně dotažené. Pokud jsou kontakty znečištěné, očistěte je drátěným kartáčem, aplikujte kontaktní sprej a řádně kontakty dotáhněte. Poté aplikujte ochranný přípravek pro akumulátorové kontakty. Znečištěné, zkorodované, nesprávně dotažené kontakty akumulátoru mohou způsobit nesprávnou funkci elektroinstalace čtyřkolky a jejímu poškození.

Uskladnění akumulátoru

Uskladnění akumulátoru např. v zimním období. Vyjměte akumulátor ze čtyřkolky a uskladněte jej na suchém,

tmavém místě při teplotě 10-20℃. V době uskladnění akumulátor pravidelně jednou měsíčně nabíjejte. Před

opětovnou instalací akumulátoru do čtyřkolky proveďte test akumulátoru a znovu jej nabijte.

Nabíjení akumulátoru

Pro externí nabíjení tohoto akumulátoru používejte výhradně nabíječku pro gelové akumulátory. Většina těchto

nabíječek jsou tzv. inteligentní, které pouze správně připojíte k akumulátoru a věškeré nabíjení si řídí nabíječka

sama. U těchto nabíječek se nemusíte obávat přebití či nedobití a můžete je ponechat nabíjet i dlouhou dobu bez

nutnosti kontroly. Nabíječka akumulátor dobije na maximální kapacitu a pokud ji necháte déle připojenou, začne

akumulátor sama testovat zda-li akumulátor udrží správnou kapacitu. Nabíječka sama vyhodnotí stav akumulátoru.

(Každá nabíječka funguje rozdílně, proto vždy pečlivě čtete návod k dané nabíječce). Před opětovnou instalací

akumulátoru do čtyřkolky doporučujeme akumulátor otestovat zátěžovým testrem pro akumulátory, případně

alespoň voltmetrem či multimetrem. Plně nabitý akumulátor má kapacitu 18 A/H. Pokud si nejste stavem

akumulátoru jisti, nebo jej nejste schopni správně nabít či otestovat, obraťte se na autorizovaný servis .

VAROVÁNÍ - POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

Pokoušet se otevřít tento typ akumulátoru. Nabíjet tento akumulátor jinou nabíječkou než určenou pro gelové akumulátory. Ztráta kapacity akumulátoru a jeho zničení. Nedokonalý přenos proudu.

CO SE MŮŽE STÁT Hrozí kontakt s plynem a kyselinou obsaženou v akumulátoru a následné vážné poranění. Při použití nesprávné nabíječky může dojít k explodování akumulátoru, škodě na majetku a zdraví. Ponechávat akumulátor dlouhodobě při teplotách pod bodem mrazu. Znečištění kontaktů akumulátoru může vést ke špatnému fungování elektroinstalace čtyřkolky.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK Nikdy se nepokoušejte tento otevírat akumulátor. Nikdy nenabíjejte tento akumulátor jinou nabíječkou než určenou pro gelové akumulátory. Nenechávejte dlouhodobě akumulátor při teplotách pod bodem mrazu.

Čistěte a ošetřujte pravidelně kontakty akumulátoru.

POZNÁMKA: Zkontrulujte (změřte) stav akumulátoru před nabíjením a 1-2 hod. po nabíjení.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA

Používejte pouze předepsanou zapalovací svíčku NGK CR6E. Správná vzdálenost elektrod je 0.8~0.9 mm

Utahovací moment zapalovací svíčky je 250 kgf-cm.(25Nm)

UPOZORNĚNÍ

Používání nepředepsané zapalovací svíčky může vést k vážnému poškození motoru. Podle stavu a zabarvení zapalovací svíčky je možné částečně rozpoznat stav a seřízení motoru. Abyste mohli správně rozpoznat stav a seřízení motoru, je nutné nechat motor správně zahřát, ujet delší vzdálenost vyšší rychlostí, poté čtyřkolku zastavit, nechat vychladnou a zapalovací svíčku vymontovat pro její kontrolu.

Stav zapalovací svíčky

Zapalovací svíčka je velmi důležitou součástí motoru. Podle stavu zapalovací svíčky je možné částečně rozpoznat

stav a seřízení motoru. Dobrý stav a správné seřízení motoru poznáte podle cihlového (žlutohnědého) zabarvení

izolátoru zapalovací svíčky. Elektrody jsou čisté, bez karbonizačních usazenin, nejsou opálené. Pokud je barva izolátoru bílá, znamená to, že u motoru dochází k přehřívání. Na špatný stav, špatné seřízení motoru nebo velmi dlouho používanou zapalovací svíčku poukazuju černá barva, olejový film, karbonizační usazeniny na izolátoru zapalovací svíčky a nadměrné opálení či opotřebení elektrod. Je nutné zkontrolovat stav, seřízení motoru a zapalovací svíčku vyměnit za novou. Jestliže si nejste jisti, že máte dostatečné schopnosti a dovednosti správně vykonávat veškeré úkony spojené s kontrolou motoru, správným seřízením a výměnou zapalovací svíčky, obraťte se na autorizovaný servis.

123

Výměna zapalovací svíčky

1. Demontujte boční kryt. (pro lepší přístup)

2. Sejměte koncovku (fajfku) zapalovací svíčky.

3. Vyčistěte okolí zapalovací svíčky aby se při jejím vyjmutí nedostala žádná nečistota do válce.

4. Pomocí nástrčkového klíče vymontujte zapalovací svíčku.

5. Namontujte zpět novou zapalovací svíčku správných parametrů a utáhněte na předepsaný utahovací moment 25Nm. (Pokud nemáte při montáži k dispozici momentový klíč, správný odhad utahovacího momentu je 1/4 až 1/2 otáčky po dotažení rukou. Utáhněte zapalovací svíčku na požadovaný utahovací moment.

6. Nasaďte koncovku zapalovací svíčky.

7. Namontujte boční kryt.

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA

 Tato čtyřkolka je vybavena dvěma elektrickými zásuvkami pro připojení externího elektrického příslušenství a doplňků na stejnosměrné napětí 12V. Obě elektrické zásuvky jsou navrženy pro maximální výkon elektrického příslušenství 120W, tedy 60W pro každou zásuvku. Vždy nejdříve zkontrolujte napěťové a výkonové parametry elektrického zařízení, příslušenství či doplňků, které chcete k elektrické zásuvce čtyřkolky připojit!

 Nikdy nepřipojujte žádné elektrické příslušenství k těmto elektrickým zásuvkám pokud mate připojený přívěs, aby nedošlo k přetížení elektrických obvodů čtyřkolky a předčasnému vybití akumulátoru.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte neschválené elektrické zařízení, příslušenství, které by mohlo poškodit elektroinstalaci čtyřkolky, následnému požáru což může vést k vážnému zranění nebo smrti. Používejte pouze schválené, bezpečné elektrické příslušenství pro stejnosměrné napětí 12V a s maximálním výkonem 60W pro jednu zásuvku. Nikdy nepřetěžujte elektrický systém čtyřkolky! Pokud si elektrickým zařízením či příslušenstvím nebudete jisti, kontaktujte svého autorizovaného prodejce. Nikdy nepřipojujte žádné elektrické příslušenství k těmto elektrickým zásuvkám

pokud máte připojený přívěs!

SÁNÍ VZDUCHU

Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr je umístěný pod sedadlem

VAROVÁNÍ - POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

Vzplanutí a požár vložky vzduchového filtru.

CO SE MŮŽE STÁT

Přípravky pro čištění vzduchových filtrů jsou většinou hořlaviny, může dojít k jejich vzplanutí a

následnému požáru což může vést k vážnému zranění.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

Používejte přípravky, které nejsou tolik náchylné ke vzplanutí.

Používejte ochranné pomůcky a vyhněte se jakémukoli zdroji vysoké teploty nebo ohni.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nestartujte motor s demontovaným vzduchovým filtrem! Hrozí vniknutí jakéhokoli cizího předmětu do sání a následnému velkému poškození motoru. Než otevřete box vzduchového filtru, řádně očistěte celé jeho okolí, aby se při jeho otevření nedostali dovnitř žádné nečistoty. Nikdy nepoužívejte žádné náhražky za originální vzduchový filtr.

1. Otevřete a odendejte sedadlo.

2. Odšroubujte a otevřete víko boxu vzduchového filtru.

3. Odmontujte a vyjměte vzduchový filtr. Zamezte, aby se nic nedostalo v době vymontovaného vzduchového filtru do sání. Nikdy nestartujte motor, když je vzduchový filtr demontovaný.

4. Sejměte vložku vzduchového filtru.

5. Vyčistěte vložku vzduchového filtru pomocí tlakového vzduchu, vyperte vložku v přípravku určeném speciálně pro čištění vzduchových filtrů, (případně v jarové vodě) a nechte vložku pořádně vyschnout. Vyčistěte vnitřní prostor boxu vzduchového filtru. V případě nutnosti (nadměrného znečištění vyměňte za nový).

6. Namažte vložku přípravkem speciálně určeným pro mazání vzduchových filtrů a nainstalujte zpět do boxu.

7. Uzavřete, zašroubujte box vzduchového filtru a nasaďte sedadlo.

VÝFUKOVÝ SYSTÉM Čištění lapače jisker Lapač jisker je nutné čistit od usazeného uhlíku dle plánu údržby (tabulky).

(1) Šrouby koncovky tlumiče výfuku

(2) Lapač jisker

1. Zaparkujte čtyřkolku na rovném povrchu.

2. Zařaďte neutrál nebo parkovací brzdu a aktivujte ruční brzdu.

3. Ujistěte se, že motor i výfukový systém je naprosto studený.

4. Vyšroubujte šrouby koncovky tlumiče výfuku (lapače jisker)(1).

5. Vyjměte lapač jisker.(2)

6. Vyčistěte lapač jisker pomocí kartáče.(Ne umělého)

7. Drobné zbylé nečistoty odstraňte stlačeným vzduchem.

8. Zkontrolujte stav lapače jisker, v případě poškození vyměňte za nový.

9. Nasaďte zpět lapač jisker.(2)

10. Zašroubujte šrouby koncovky tlumiče výfuku (lapače jisker)(1).

11. Nastartujte a zkontrolujte těsnost koncovky tlumiče výfuku.

ODPRUŽENÍ (TLUMIČE)

Přední i zadní odpružení čtyřkolky je vybaveno pětipolohovými tlumiči. Tlumiče jsou výrobcem nastaveny pro jezdce

střední hmotnosti a se středními dovednostmi jízdy na čtyřkolce. Vyberte si nejvhodnější nastavení v závislosti na

zatížení čtyřkolky, používání a vašich jezdeckých dovednostech. Individuální nastavení tlumičů se provádí pomocí

speciálního klíče.

VAROVÁNÍ POTENCIONÁLNÍ RIZIKA Nesprávné individuální nastavení tlumičů.

CO SE MŮŽE STÁT Nesprávné individuální nastavení tlumičů může mít za následek špatnou stabilitu a ovládání čtyřkolky. Můžete ztratit kontrolu nad řízením, následné havárii která může vyústit ve vážná zranění nebo smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK Pokud nemáte dostatečné zkušenosti a dovednosti se správným nastavením tlumičů obraťte se na autorizovaný servis.

! UPOZORNĚNÍ: Pečlivě očistěte tlumiče před jejich seřizováním. Neotočte seřizovač tlumiče za jeho konečnou polohu. Vždy nastavte oba přední nebo oba zadní tlumiče do stejné polohy. Nikdy nesmí být každý tlumič na jedné nápravě nastaven rozdílně (v jiné poloze).

KOLA
VAROVÁNÍ POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

1. Ztracená nebo poškozená středová závlačka kola.

2. Povolené nebo chybějící matice kol.

3. Jízda s poškozenými disky kol.

CO SE MŮŽE STÁT

1. Ztracená nebo poškozená závlačka středové matice kola, může mít za následek vyšroubování středové matice a následnému upadnutí kola.

2. Povolené nebo chybějící matice kol mohou mít za následek kmitání nebo upadnutí celého kola.

3. Při poškození disků hrozí jejich prasknutí nebo únik vzduchu kolem hran disku.

4. Ve všech těchto případech hrozí poničení čtyřkolky, ztráta kontroly nad řízením a následné havárii, která může vyústit ve važná zranění nebo smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

1.Před jízdou vždy zkontrolujte závlačku středové matice. V případě poškození ihned vyměňte a novou. Nikdy nepoužívejte znovu stejnou závlačku, vždy použijte novou.

2.Vždy před každou jízdou zkontrolujte dotažení všech kol.

3.Před každou jízdou zkontrolujte stav a těsnost všech disků.

KONTROLA KOL

Zkontrolujte stav disků všech kol.

Přední kola: Zaparkujte čyřkolku na rovině, zajistěte zadní kola parkovací brzdou nebo založte klíny a pomocí zvedáku nadzvedněte přední část čtyřkolky tak, aby se přední kola nedotýkala země. Uchopte kolo a zkuste pohybovat kolem vlevo/vpravo a nahoru/dolu. Pokud zjistíte nadměrnou vůli kola, (na čtyřkolce nejezděte) a pokuste se najít příčinu této vůle. Zdali se jedná o nějaký povolený spoj, vůli v náboji (ložisku) uložení kola, vymačkané nebo jinak poškozené svislé kulové čepy či pouzdra ramen, vymačkané nebo jinak poškozené čepy řízení. Pokud zjistíte přičinu nadměrné vůle kola, vyměňte poškozenou součástku za novou. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, dovednosti a potřebné nářadí pro výměnu poškozené součástky, obraťte se na autorizovaný servis.
 Zadní kola: zaparkujte čyřkolku na rovině, zajistěte přední kola klíny a pomocí zvedáku nadzvedněte zadní část čtyřkolky tak, aby se zadní kola nedotýkala země. Uchopte kolo a zkuste pohybovat kolem vlevo/vpravo a nahoru/dolu. Pokud zjistíte nadměrnou vůli kola, (na čtyřkolce nejezděte) a pokuste se najít příčinu této vůle. Zdali se jedná o nějaký povolený spoj, vůli v náboji (ložisku) uložení kola, vymačkané nebo jinak poškozené svislé kulové čepy či pouzdra ramen. Pokud zjistíte příčinu nadměrné vůle kola, vyměňte poškozenou součástku za novou. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, dovednosti a potřebné nářadí pro výměnu poškozené součástky, obraťte se na autorizovaný servis.

PNEUMATIKY

Tlak vzduchu v pneumatikách má zásadní vliv na stabilitu a ovladatelnost čtyřkolky. Před každou jízdou zkontrolujte

správný tlak ve všech pneumatikách. Většinou automobilových měřičů tlaku vzduchu není možné správně měřit tlak

v pneumatikách čtyřkolky, protože tlak čtyřkolkových pneumatik je pro tyto měřiče příliš nízký a měření je nepřesné.

VAROVÁNÍ POTENCIONÁLNÍ RIZIKA

1.Rozdílný nebo nesprávný tlak v pneumatikách.

2.Nevhodný rozměr nebo nesprávný vzorek pneumatik.

CO SE MŮŽE STÁT

1. V případě rozdílného nebo nesprávného tlaků v pneumatikách, který má zásadní vliv na ovladatelnost a stabilitu čtyřkolky, může dojít ke ztrátě kontroly nad řízením.

2. Nesprávně zvolený vzorek pneumatiky může způsobit nečekané chování čtyřkolky, nízkou přilnavost k vozovce či nesprávnou funkci čtyřkolky.

3. Nesprávně zvolený rozměr může mít zásadní vliv na ovladatelnost a stabilitu čtyřkolky a může dojít ke ztrátě kontroly nad řízením. Větší rozměr pneumatik může mít za následek znemožnění plného rozsahu zatáčení nebo narážení a zničení různých částí podkolí.

4. Ve všech těchto případech hrozí poničení čtyřkolky, ztráta kontroly nad řízením a následné havárii, která může vyústit ve vážná zranění nebo smrt.

JAK SE VYVAROVAT RIZIK

1. Před každou jízdou zkontrolujte správný tlak ve všech pneumatikách.

2. Používejte pouze kvalitní pneumatiky se správným vzorkem a předepsanými rozměry.

Níže popsané typy a rozměry pneumatik jsou předepsané pro homologovanou verzi této čtyřkolky. viz.tabulka (Schválené pro provoz na pozemních komunikacích).

KONTROLA TLAKU PNEUMATIK

Před každou jízdou zkontrolujte správný tlak ve všech pneumatikách dle tabulky níže. Doporučený tlak v pneumatikách:

PŘEDNÍ : 35kpa, { 0.35kgf/cm2 , }, 5.0 psi max. { 0.6kgf/cm2 , }

ZADNÍ : 35kpa, { 0.35kgf/cm2 , }, 5.0 psi max. { 0.6kgf/cm2 , }

HLOUBKA VZORKU A STAV PNEUMATIKY

1.Před každou jízdou zkontroluje správný tlak ve všech pneumatikách.

2.Tlak v pneumatikách kontrolujte (měřte) vždy, když jsou pneumatiky studené.

3.Nikdy nejezděte na podhuštěných nebo přehuštěných pneumatikách.

4.Nikdy nepřehustěte pneumatiku nad maximální dovolený tlak, mohlo by dojít k roztržení pneumatiky.

5.Pravidelně kontrolujte hloubku vzorku pneumatiky. Pro minimální povolenou hloubku vzorku pneumatiky se vždy

řiďte platnými zákony a předpisy v dané zemi.

Stav (hloubka) vzorku pneumatiky
Obrázek je pouze ilustrační. Pro minimální povolenou hloubku vzorku pneumatiky se vždy řiďte platnými

zákony a předpisy v dané zemi.

POKYNY V PŘÍPADĚ POTOPENÍ

Pokud dojde k potopení nebo převrácení čtyřkolky ve vodě, je nutné před znovu nastartováním čtyřkolku kompletně

vysušit a pečlivě zkontrolovat všechny její části.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud dojde k potopení čtyřkolky přes motor, nasávací a výfukové otvory nikdy nestartujte motor a odtáhněte nebo odvezte čtyřkolku na odbornou opravu do autorizovaného servisu. Nastartování potopené čtyřkolky, může způsobit naprosté zničení motoru a ostatních částí čtyřkolky.

Jestliže si nejste jisti, že máte dostatečné schopnosti a dovednosti správně vykonávat veškeré úkony

spojené s kontrolou a údržbou potopené čtyřkolky, nepokoušejte se o to sami a kontaktujte autorizovaný

servis.

1. Kompletně vysušte celou čtyřkolku.

2. Zkontrolujte a vysušte celé sání a vyměňte vzduchový filtr.

3. Vypusťte a vysušte celý palivový systém a natankujte nové palivo.

4. Zkontrolujte motorový olej, pokud se v něm nachází voda, několikrát jej vyměňte dle návodu pro výměnu motorového oleje, dokud nebude motorový olej naprosto čistý.

5. Vyměňte olej v zadní rozvodovce a předním diferenciálu.

6. Vyšroubujte a vyčistěte zapalovací svíčku.

7. Zkontrolujte chladící systém. V případě potřeby vyměňte chladící kapalinu dle návodu pro její výměnu.

Pokud se voda dostala dovnitř motoru nepokoušejte se čtyřkolku opravit svépomocí a co nejdříve se

obraťte na autorizovaný servis. Čím později necháte čtyřkolku odborně opravit, tím více součástek

může být poškozeno.

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

Pravidelné mytí a čištění čtyřkolky přispívá k zachování nového vzhledu čtyřkolky a jejímu celkovému dobrému

stavu. Některé nečistoty (půda, bahno, sůl, atd.) mohou být vůči některým součástkám velmi agresivní a mohou

čtyřkolku dlouhodobě poškozovat.

● Při mytí a čistění čtyřkolky se vyhněte agresivním mycím a čistícím prostředkům.

● Pro mytí je naprosto dostačující tlak vody obyčejné zahradní hadice.

● Při mytí zakryjte vstupní otvor hlavní spínací skříňky.

● Používejte pouze šetrné mycí a čistící prostředky.(mýdlovou vodu apod.)

● Buďte opatrní při mytí samolepek ,výstražných štítků a izolací výfukového potrubí. V případě poškození vyměňte za nové.

● Nikdy nemyjte čtyřkolku, dokud zcela nevychladne.

● Nikdy nestříkejte vodu do sání a výfuku. Doporučujeme tyto otvory před mytím řádně zakrýt (utěsnit).

● Pro mytí čtyřkolky nepoužívejte vysokotlaké mytí (wap).

● Po umytí nechte čtyřkolku řádně vyschnout. Ujistěte se, že se voda nedostala do sání.

● Pro konečné vyčištění, naleštění, mazání a impregnaci používejte pouze prostředky pro dané materiály předepsané dle

návodu na přípravku.

● Promažte všechny pohyblivé části čtyřkolky (Maznice, lanka, ložiska, atd.).

● Nastartujte motor a nechte jej běžet alespoň 5 minut ve volnoběžných otáčkách.

● Zkontrolujte správnou funkci všech brzd, dle návodu popsaném dle této uživatelské příručky.

●Zkontrolujte, že výstražné štítky, samolepky a izolace výfuku a jeho potrubí jsou na svém místě a nepoškozené.

UPOZORNÉNÍ

Pro mytí čtyřkolky nepoužívejte vysokotlaké mycí přístroje, mycí linky pro vozidla ani parní čističe. Vysoký tlak může zapřičinit, že se voda a nečistoty dostanou i do za normálních podmínek těsných míst jako jsou konektory, elektrické součástky, ložisek, sání, výfuk, těsnění motoru, variátor atd. což může způsobit jejich korozi a nevratné poškození či zničení.

GARÁŽOVÁNÍ A USKLADNĚNÍ

V případě nepoužívání čtyřkolky déle než 45 dnů (např. zimní období) je nutné čtyřkolku pro toto uskladnění

(zazimování) řádně připravit dle následujících pokynů aby byl zachován dobrý stav a funkčnost čtyřkolky

pro další používání.

1. Umyjte, vyčistěte, dokonale vysušte čtyřkolku, zaparkujte na rovném povrchu a zajistěte klíny.

2. Vykonejte všechny nutné opravy a vypusťte palivo z palivového systému.

3. Promažte všechny pohyblivé části čtyřkolky. (maznice, spoje, lanka, ložiska, atd.)

4. Naimpregnujte všechny plastové a gumové části čtyřkolky, přípravky pro ochranu a údržbu platových a gumových

částí čtyřkolky. Dodržujte pokyny na přípravcích.

5. Ošetřete všechny elektrické kontakty předepsaným přípravkem.(Kontaktolem)

6. Vyjměte akumulátor ze čtyřkolky, uskladněte jej při teplotě 10-20℃ a pravidelně nechte dobít. (3x za zimní

období).

7. Nahustěte pneumatiky na tlak 80kpa,{ 0.80kgf/cm2}. Během uskladnění kola několikrát pootočte, aby nevznikly

položky.

8. Zakryjte všechny sací i výfukové otvory a překryjte čtyřkolku krycí plachtou.

Před znovu uvedením čtyřkolky do provozu je nutné vykonat následující 􀁎􀁕􀁒􀁎􀁜:

1. Vyměňte motorový olej i filtr dle pokynů popsaném v této uživatelské příručce

2. Vyčistěte sání a vzduchový filtr.

3. Nainstalujte nabitý akumulátor.

4. Natankujte nové čisté palivo.

5. Nastartujete motor.

6. Zkontrolujte bezproblémovou funkčnost všech systémů čtyřkolky. Viz. plán

| PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA | MOŽNÁ PŘÍČINA | ŘEŠENÍ PROBLÉMU |
| --- | --- | --- |
| Motor se otáčí, ale není možné jej nastartovat. | Špatné palivo nebo palivo obsahuje vodu. | Vyměňte palivo za nové a kvalitní. |
|  | V palivové nádrži není palivo. | Přepněte palivový ventil do polohy rezervy. Natankujte palivo. |
|  | Ulitá nebo vadná zapalovací svíčka | Zkontrolujte a vyčistěte zapalovací svíčku. V případě potřeby vyměňte za novou. Nestlačujte páčku akcelerátoru hrozí ulití zapalovací svíčky. |
|  | Nízká komprese motoru | Mohou být poškozené pístní kroužky, píst či válec. Kontaktujte autorizovaný servis . |
|  | Nízké napětí v akumulátoru./Znečištěné nebo nedotažené kontakty akumulátoru. | Vyměňte nebo nabijte akumulátor. Vyčistěte a správně dotáhněte kontakty akumulátoru. |
|  | Zapalovací svíčka nedává jiskru. | Zkontrolujte zapalovací svíčku, kontakt svíčky a její přívod. V případě potřeby vyměňte za novou. |
|  | Motor je studený/Motor je zahřátý | V případě studeného startování použijte sytič. V případě zahřátého motoru sytič zcela vypněte. |
| Motor se neotáčí. (Nestartuje) | Akumulátor je vybitý nebo jsou znečištěné či Povolené kontakty akumulátoru. | Vyměňte nebo nabijte akumulátor. Vyčistěte a správně dotáhněte kontakty akumulátoru. |
|  | Přepálené pojistky | Vyměňte pojistku za novou se stejnými parametry. |
|  | Poškozené startovací tlačítko nebo startovací relé. | Otočte klíčky v hlavní spínací skříňce do polohy zapnuto “ON” |
|  | Nefunkční spínače brzdových světel . | Zkontrolujte, proměřte správnou funkci startovacího tlačítka a relé. V případě poškození vyměňte. |
|  | Nefunkční spínače brzdových světel . | Zkontrolujte, proměřte správnou funkci brzdových spínačů. V případě poškození vyměňte.. |
| Motor špatně startuje, když je zahřátý | Velmi znečištěný vzduchový filtr. Zacpaný přívod vzduchového sání. | Vyčistěte přívod vzduchového sání. Vyčistěte vzduchový filtr, případně vyměňte za nový. |
|  | Akumulátor je vybitý nebo jsou znečištěné či Povolené kontakty akumulátoru. | Vyměňte nebo nabijte akumulátor. Vyčistěte a správně dotáhněte kontakty akumulátoru. |
|  | Ulitá nebo vadná zapalovací svíčka | Zkontrolujte a vyčistěte zapalovací svíčku. V případě potřeby vyměňte za novou. Nestlačujte páčku akcelerátoru hrozí ulití zapalovací svíčky. |
| Opakované poškození zapalovací svíčky. | Poškozená podtlaková palivová hadička | Kontrola, výměna za novou. |
|  | Špatná nebo poškozená tryska. Špatné seřízení karburátoru(bohatost směsi) | Výměna za novou trysku správných parametrů. Seřiďte správně karburátor(bohatost směsi) |
|  | Poškozený(zkorodovaný)kontakt zap. svíčky Poškozený zapalovací cívka nebo kabel. | Vyčistěte případně vyměňte kontakt zap. svíčky. Vyměňte zapalovací cívku vč. kabelu. |
| Motor nemá správný výkon | Špatně seřízená vůle páčky akcelerátoru. | Seřiďte správně vůle páčky akcelerátoru. |
|  | Použitý nesprávný typ zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka je poškozená.(vadná) | Použijte správný předepsaný typ zapalovací svíčky. Vyměňte zapalovací svíčku za novou. |
|  | Poškozený zapalovací cívka nebo kabel.. | Vyměňte zapalovací cívku vč. kabelu. |
|  | Zanešený palivový filtr. | Vyčistěte případně vyměňte palivový filtr. |
|  | Špatné palivo nebo palivo obsahuje vodu. | Vyměňte palivo za nové a kvalitní. |
|  | Špatně průchozí palivový systém. Vadná palivová pumpa. Špatně seřízený karburátor nebo špatná tryska. Špatně fungující sytič. Sytič není zcela vypnutý a motor se ulívá. | Zkontrolujte průchodnost palivového systému. Seřiďte správně karburátor, případně vyměňte trysku za novou. Zkontrolujte správnou funkci sytiče, seřiďte jej a zcela jej vypněte. |
| Přehřívání motoru | Kontrolka přehřátí motoru zůstala svítit. Chyba v elektroinstalaci. Některý kontakt nebo čidlo teploty chladící kapaliny je vadné. | Vypněte a zapněte hlavní spínací skříňku. Zkontrolujte kontakty a čidla teploty chladící kapaliny. Vyměňte poškozené čidlo teploty. |
|  | Nedostatek chladící kapaliny v chladícím systému. | Doplňte chladící kapalinu na správnou úroveň. |
|  | Víčko chladiče nebo expanzní nádobky chladícího systému netěsní nebo není správně zavřené. | Zkontrolujte víčko chladiče a expanzní nádobky. |
|  | Vadný spínač ventilátoru chladiče nebo ventilátor. | Zkontrolujte správnou funkci spínače ventilátoru chladiče a funkci ventilátoru chladiče. |
| Motor zhasíná | Špatné palivo nebo palivo obsahuje vodu. | Vyměňte palivo za nové a kvalitní. |
|  | Použitý nesprávný typ zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka je poškozená.(vadná) | Použijte správný předepsaný typ zapalovací svíčky. Vyměňte zapalovací svíčku za novou. |
|  | Poškozený (zkorodovaný) kontakt zap. svíčky Poškozený zapalovací cívka nebo kabel. | Vyčistěte případně vyměňte kontakt zap. svíčky. Vyměňte zapalovací cívku vč. kabelu. |
|  | Zanešený palivový systém. Znečištěný palivový filtr. Poškozená podtlaková palivová hadička | Vyčistěte palivový systém a palivový filtr. Vyměňte palivový filtr a podtlakovou hadičku za novou. |
|  | Velmi znečištěný vzduchový filtr. Zacpaný přívod vzduchového sání. | Vyčistěte přívod vzduchového sání. Vyčistěte vzduchový filtr, případně vyměňte za nový. |
|  | Jiná mechanická nebo elektrická závada. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| Nesprávný zvuk motoru (klapání, zvonění) | Nekvalitní palivo nebo obsahuje vodu | Vyměňte palivo za nové a kvalitní. |
|  | Použitý nesprávný typ zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka je poškozená.(vadná) | Použijte správný předepsaný typ zapalovací svíčky. Vyměňte zapalovací svíčku za novou. |
|  | Poškozený motor nebo jeho špatné seřízení. | Kontaktujte autorizovaný servis. |
| Motor střílí do výfuku | Použitý nesprávný typ zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka je poškozená.(vadná) | Použijte správný předepsaný typ zapalovací svíčky. Vyměňte zapalovací svíčku za novou. |
|  | Poškozený(zkorodovaný)kontakt zap. svíčky Poškozený zapalovací cívka nebo kabel. | Vyčistěte případně vyměňte kontakt zap. svíčky. Vyměňte zapalovací cívku vč. kabelu. |
|  | Zanešený výfukový systém. Znečištěný lapač jisker. Špatné seřízení motoru nebo jiná závada. | Vyčistěte lapač jisker. Kontaktujte autorizovaný servis. |

OSTATNÍ POZNÁMKY:

Motorový olej

Doporučená viskozita: 10W-40 syntetický nebo polosyntetický. Používejte pouze kvalitní motocyklové nebo čtyřkolkové oleje pro čtyřdobé motory se specifikací( JASO MA, SG, SH, API, CF). Množství motorového oleje v motoru 3300 cc (Množství může být nepatrně odlišné při výměně olej. filtru).


UPOZORNĚNÍ - Motorový olej a filtr měňte dle plánu údržby této uživatelské příručky. ★Tyto úkony je nutné provádět častěji, pokud čtyřkolku používáte v těžkých podmínkách.(prašné prostředí, vysoká vlhkost, písek, atd.)

V tomto modelu čtyřkolky je použit uzavřený gelový akumulátor nevyžadující (neumožňující) jakékoli doplňování elektrolytu. Nikdy se nepokoušejte tento akumulátor otevírat, hrozí jeho zničení. Pravidelně kontrolujte stav baterie pomocí voltmetru, multimetru nebo zátěžového testeru pro akumulátory. Standardní napětí správně nabitého akumulátoru by mělo být více než 12,8V. Při prvním naplnění akumulátoru elektrolytem nechte cca 20 min. elektrolyt vstřebat do hmoty v akumulátoru a poté začněte nabíjet předepsaným typem nabíječky pro gelové akumulátory viz. nabíjení akumulátoru v této uživatelské příručce. Pokud je napětí akumulátoru nižší než 12,8V dobijte akumulátor.

Palivo
Kvalitní bezolovnaté palivo s oktanovým číslem 95.(Natural 95)

PNEU:
Přední pneumatiky 25x8-12

Zadní pneumatiky 25x10-12

Předepsaný tlak pneumatik

Přední/zadní 35 kpa / 35kpa.
Max.tlak v pneumatikách 60 kpa / 60kpa